Příloha č. 2 – Seznam vzorků k předložení

Část 2) Nábytek

VZORKY

Vzorek č.1 - Vertikálně rozřízlý plastový skořepinový sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchový polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek (odůvodnění požadavku zadavatele na vzorek: ukázka vzduchového polštáře v sedáku židle).

| Sešit / list | Číslo položky |
| --- | --- |
| Jazyková učebna | 4 |
| Učebna informatiky, matematiky | 3 |
| Přírodovědná učebna | 3 |

Vzorek č. 2 - Vzorek celé židle: Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.  Certifikováno dle EU ČSN EN 1729.

| Sešit / list | Číslo položky |
| --- | --- |
| Jazyková učebna | 4 |
| Učebna informatiky, matematiky | 3 |
| Přírodovědná učebna | 3 |

Vzorek č.3 - Deska o velikosti min. 80 x 80 mm o celkové tloušťce min. 25 mm oboustranně laminovaná jednotlivým HPL laminátem tloušťky 1,5 mm bez možnosti vrstvení HPL o menší mocnosti. Deska s ABS hranou o tloušťce min. 5 mm lepených voděodolným PUR lepidlem. ABS hrana z jedné strany chybí z důvodu ověření požadované tl. HPL laminátu 5 mm. (odůvodnění požadavku zadavatele na vzorek: zadavatel požaduje vzorek z důvodu prokázání, že dodavatel opravdu ABS hranu tl. 5 mm lepené voděodolným PUR lepidlem)

| Sešit / list | Číslo položky |
| --- | --- |
| Jazyková učebna | 2 |
| Učebna informatiky, matematiky | 2 |
| Přírodovědná učebna | 2 |

Vzorek č.4 – Vzorek celého stolu: Stůl s pracovní deskou o rozměrech minimálně 700x500mm s kovovou podnoží, výška dle přání investora v rozmezí od výšky 590 mm až po 760 mm. Celosvařovaná kovová konstrukce s kulatou nohou o průměru min.38x2mm a lubem 40x20x2, lakované práškovou barvou s min. čtyřstupňovou chemickou předúpravou. Pracovní deska, min. 25 mm oboustranně laminované min. 1,5 mm HPL s min. 5 mm ABS hranou, lepenou voděodolným PUR lepidlem. Stůl mobilní, opatřen na dvou nohách kolečky.

| Sešit / list | Číslo položky |
| --- | --- |
| Jazyková učebna | 2 |
| Učebna informatiky, matematiky | 2 |
| Přírodovědná učebna | 2 |